1.总则

1.1 本图则适用范围(以下简称本片区)：深盐路以北，盐排高速公路以西，由深盐路、盐排高速公路、深圳市基本生态控制线所围合的范围，总用地面积175.21公顷。

1.2 制订本图则的主要规划依据是：《深圳市城市总体规划1996-2010》（1996）、《深圳市盐田区分区规划》（1999）、《盐田港后方陆域控制性详细规划》（1997）和《深圳市基本生态控制线管理规定》（2005）。

1.3 本片区内的土地使用及一切开发建设活动必须遵守本图则的有关规定。本图则未包括的内容应符合国家、广东省及深圳市的有关政策、法律、规范相关条款的规定。

1.4 本图则涉及的所有技术指标（本图则中特别注明者除外）均依据《深圳市城市规划标准与准则》（2004版）确定。

1.5 有关名词解释及其他技术规定详见附件《法定图则统一注释》（以下简称《注释》）。《注释》是制定和执行法定图则必须共同遵守的通用技术规定。

1.6 在本片区内编制详细蓝图或城市设计，均应以本图则的要求为依据进行。

1.7 本图则所确定的道路交通设施和市政设施的用地范围，可能在下阶段详细设计时略有修改，但须报市规划主管部门审定。

1.8 本图则中印刷错误的部分不得成为执行图则的依据。

1.9 本图则由市规划委员会负责解释；若需修改，必须符合《深圳市城市规划条例》（2001修）中第二十七、二十八条的规定。

1.10    本图则自深圳市城市规划委员会批准之日起实施。从即日起，本片区原有的控制性详细规划自行废止。

1.11    本图则地区为山地，用地条件复杂，地块开发建设前应开展工程地质评价工作。

2.发展目标与功能定位

2.1 本片区的发展目标为：在强调生态保护的前提下，创造生态良好、环境优美、特色鲜明的港口综合配套服务区，形成人与自然环境有机和谐的梧桐山风景区与盐田港口物流园区的过渡地带。

2.2 本片区的功能定位为：盐田港后方陆域重要的产业配套服务片区，提供科研、教育、培训、生活等综合服务功能。

3.土地利用性质

3.1 依据本片区的功能定位，确定本片区的土地用途为：居住用地、商业服务业设施用地、政府社团用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、水域和其它非城市建设用地。各地块土地利用性质详见本图则“图表”。

3.2 本图则所确定的土地用途是对未来土地使用的控制与引导，现状合法的土地用途与本图则规定用途不符的，原则上可继续保持其原有的使用功能；一旦这类土地要求进行改造与重建时，必须与本图则规定的用途相符。

3.3 本图则所确定的公共配套设施及市政设施，若安排在土地使用权已出让的地块内，规划主管部门可根据有关法规的规定，在有需要时依法收回土地使用权，并对拥有土地使用权的单位或个人给予适当补偿。

3.4 本图则所确定的地块界线，并不一定代表确实的用地红线范围，在符合本图则所规定的用地性质及开发强度的前提下，可根据实际情况将地块进行合并或细分。

3.5 本图则对所有地块均规定了三类土地利用性质：一类是指“规划确定的土地利用性质”；二类是指“须经规划主管部门批准方可变更的土地利用性质”；三类是指“须经市规划委员会批准方可变更的土地利用性质”。详见本图则“图表”。

3.6 本图则中确定为“现状保留”的地块，仅指保留其合法的现状土地用途和建设规模。

3.7 为突出自然山地地形特征，强化山地肌理，本图则确定的地块形状和用地边界，在详细的规划设计和开发建设中，在满足本图则和相关规范的前提下，结合现状地形条件及设计施工具体情况，可略有调整，但须报规划主管部门审定。

4.土地开发强度

4.1 确定土地开发强度是控制土地容量，提高土地有效利用和保护环境的重要手段。

4.2 本图则确定本片区建设规模总量为78.76万平方米。各地块土地开发强度详见本图则“图表”的规定。当实际开发建设的总量超过规划总量一定限度时，会对本片区的环境质素、交通和设施供应带来较大影响，应对本图则进行必要的检讨，有关部门应停止一切要求增加开发规模申请的审批活动。

4.3 已出让的土地，因计算口径、市政道路拓宽等原因，可能在本图则中表达的地块用地面积与实际使用面积不符，而且容积率数值不同，但总建筑面积将保持一致。

4.4 在本图则执行过程，遇到部分特殊情况时，土地开发强度应按规定程序重新报批确定。土地开发强度确定的原则是保证建筑总量不变的条件下，根据用地面积的比例进行合并与分配：

（1）对本图则确定的地块进行合并开发的；

（2）对本图则确定的地块进行细分开发的。

5.配套设施

5.1 本片区内的配套设施包括公共设施和市政设施。

5.2 本片区内配套设施设置详见本图则“图表”的规定。其中，必须单独占地的公共设施和市政设施有：寄宿制高中二座，分别位于02-01、03-07地块；九年一贯制学校一座，位于01-14地块；幼儿园两座，分别位于01-10、01-16地块；社区体育活动场地一处，位于01-08地块；社会停车场（库）2座，分别位于01-08、03-08地块；公交首末站一座，位于01-21地块；公交综合车场一座，位于02-05地块；城市给水泵站四座，分别位于01-11、01-18、02-06、03-02地块；给水厂一座，位于02-03地块；变电站一座，位于02-02地块；垃圾收集站二座，分别位于01-08、03-03地块；公共厕所两座，分别位于01-06、01-08地块。配套设施设置类别和分布详见本文本“配套设施规划一览表”（表5.2）

表5.2  配套设施规划一览表

| 序 号 | 设施 类别 | 项目名称 | 数量 |  | 所在地块号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 量 | 规划 增加 | 现状保留 | 规划 |
| 1 | 教育设施 | 幼儿园 | 2 | 2 |  | 01-10、01-16 |
|  |  | 九年一贯制学校 | 1 | 1 |  | 01-14 |
|  |  | 寄宿制高中 | 2 | 1 | 02-01 | 03-07 |
| 2 | 医疗卫生设 施 | 社区健康服务中心 | 1 | 1 |  | 01-09 |
| 3 | 体育设施 | 社区体育活动场地 | 1 | 1 |  | 01-08 |
| 4 | 行政管理与社区服务设施 | 社区居委会 | 1 | 1 |  | 01-04 |
|  |  | 社区警务室 | 1 | 1 |  | 01-04 |
|  |  | 社区服务站 | 1 | 1 |  | 01-04 |
|  |  | 社区综合服务中心 | 1 | 1 |  | 01-09 |
| 5 | 商业设施 | 社区肉菜市场 | 1 | 1 |  | 01-13 |
| 6 | 道路交通 设 施 | 社会停车场（库） | 2 | 2 |  | 01-08、03-08 |
|  |  | 公交首末站 | 1 | 1 |  | 01-21 |
|  |  | 公交综合车场 | 1 |  | 02-05 |  |
| 7 | 给水排水 设 施 | 城市给水泵站 | 4 | 2 | 01-11、01-18 | 02-06、03-02 |
|  |  | 给水厂 | 1 |  | 02-03 |  |
| 8 | 电力设施 | 变电站 | 1 |  | 02-02 |  |
| 9 | 邮政设施 | 邮政所 | 1 | 1 |  | 01-13 |
| 10 | 环卫设施 | 垃圾收集站 | 2 | 2 |  | 01-08、03-03 |
|  |  | 垃圾收集点 | 5 | 5 |  | 01-01、01-05、01-06、01-17、01-19 |
|  |  | 公共厕所 | 2 | 2 |  | 01-06、01-08 |
|  |  | 环卫工人作息站 | 2 | 2 |  | 01-08、03-03 |

注：地块号加下划线表示该设施为非独立占地。

5.3 本图则规定的配套设施是为本片区服务的必不可少的基本设施，不得随意减少数量或压缩规模。

5.4 配套设施的建设必须满足相应的防护、环卫等规范的要求。

5.5 已批规划设计要点用地内的配套设施的具体位置和用地形状，在满足规模不变和相关规范的前提下，可以略有调整，但须报市规划主管部门审定。

5.6 市政设施规划：

（1）给水：规划保留现状两个泵站，新增两个泵站。

（2）污水：规划分三个区排除区内污水至盐田污水处理厂，区内主干管为d400。

（3）雨水：沿市政道路布置规划d500~d800雨水管道，收集路面雨水后就近排入截洪沟或排水暗渠；本图则地区内有四条排洪渠，综合考虑景观、防洪等规划前提条件，确定其防护范围，详见本图则“图表”，其防护范围内建设行为应遵守国家及深圳市相关规定。

（4）电力：规划保留现状位于02-02地块的110kV盐田变电站，新增2回220kV架空线路，拆除2回110kV架空线路，其余线路给以保留。高压走廊控制宽度为30～179米。

（5）通信：规划设置1座邮政所分别位于01-13地块；规划保留穿越本片区的微波通道（梧桐山—正角嘴），微波通道限高详见本图则“图表”。

（6）燃气：地块02-01内有现状瓶组气化站，外语学校专用，待管道气接通后，取消该瓶组气化站。

6.道路交通

6.1 本片区对外联系的主要出入口为盐排高速公路、永安路、盐田路。其中北部有两处主要出入口，一处连通盐排高速公路辅道及永安路，一处位于深圳市外国语学校北侧连通盐排高速公路辅道；南部主要出入口一处，连通盐排高速公路辅道及盐田路。各街坊出入口及内部支路详见本图则“图表”。

6.2 本片区道路网以盐排高速公路为界结合山地地形自由布局，根据道路承担的功能将片区道路划分为二类：

（1）城市快速路：盐排高速公路、深盐路、梧桐山二隧道。

（2）片区内部道路：服务于本片区内部交通的道路，分为二个等级：片区内主要道路：中青一路，红线宽24米，为双向四车道；青蓬路、青云路，红线宽16米，为双向二车道；片区内次要道路：中青二路、康颐路，红线宽14米，为双向二车道。

6.3 本图则所确定的片区内部道路，可在下一层次规划编制时进行深化及适当调整，但需按照法定程序，对法定图则确定的道路进行修改。

6.4 禁止在盐排高速公路、深盐路上直接开口，不宜在行人集中与优先地区设置机动车出入口。

6.5 盐排高速公路应注重居住段的隔声防噪处理。

6.6 本片区的机动车配置标准按《深圳市城市规划标准与准则》（2004版）表12.4.2.1中的“主要项目配建停车场（库）的停车位指标”执行。停车方式可根据具体情况采用地面、地下停车方式。

6.7 所有停车场均应为残疾人提供不小于总数1.5%的停车位，专位专用。

6.8 配建停车场的位置应避开主要景观轴线。停车场库出入口应方便安全，不影响区内交通。区内道路两侧护坡及停车场周边应加强绿化，不应有裸露的护坡。

6.9 本片区内规划社会停车场（库）2座，分别位于01-08、03-08地块。

6.10    本片区内设公交综合车场一座，位于02-05地块，占地1.35公顷；公交首末站一座，位于01-21地块，占地0.20公顷。

6.11    鼓励由所在位置的开发商建设街坊内人行通道，人行通道应满足以下要求：

（1）醒目；行人可直穿；

（2）每日通行时间至少为6:00～22:00；

（3）最小宽度为5米，在可能的条件下应保证6米的净宽。

6.12    本片区步行系统应按相关规范进行无障碍设计。

6.13    梧桐山二隧道沿线地块的开发应满足隧道建设的工程技术要求及考虑隧道建设的相关影响。

7.城市设计及其他有关规定

7.1 本片区内的任何开发建设活动均应遵循下列原则：

（1）师法自然，依山就势，在强调生态保护的前提下，创造生态良好、环境优美的景观环境。

（2）以人为本，塑造亲切宜人、特色鲜明的港口综合配套服务区城市环境。

7.2 本片区内的绿地系统规划应遵循下列原则：

（1）公共绿地系统结合各功能区用地布局和使用规律就近布置，方便休闲和游憩。

（2）对片区内保留的山体、自然生态用地，结合《深圳市基本生态控制线管理规定》的要求予以保护，严禁盲目开发和破坏；对于道路、市政设施建设以及建筑造成的自然山体破坏必须进行植被复原和采取相关保护措施。

（3）高压走廊、给水厂周边按照有关规定预留绿化隔离带，减少对周边用地的影响。

（4）北部居住生活片区可结合山体水系等因素增加绿化廊道，强化建筑群之间的绿化隔离；沿高速公路以下设置生态廊道，保持原有生态系统的完整性。

（5）各项规划绿地应严格按照规划“图表”实施建设，禁止任何商业开发行为侵占绿地。

7.3 本片区内的城市形态设计应遵循下列原则：

（1）结合片区功能结构，形成科研、教育、培训、生活等各具特色的景观特色分区。各个景观分区的建筑形式和色彩构成要相互协调，同时突出特色。

（2）临盐排高速公路三个主要出入口处的空间节点，分别由高层住宅和教育设施、市政配套设施组成，它们面向盐田坳及港区，构成了较大尺度的城市空间，应注重其形态设计。

（3）在高度分区上，自规划区北部临盐排高速公路区块至规划区西部及南部，随着用地高程及坡度的相应增加，建筑空间尺度由大至小，建筑控制高度亦相应降低。

（4）规划区西部及南部地势较高处，建筑体量在不破坏山体轮廓线情况下，应多采用小体量的低层建筑，使建筑融入山体的绿化环境中，避免出现大尺度或超大尺度建筑物；建筑轮廓顺应地势起伏，突出山地地形特征，强化山地肌理。

7.4 本片区内的公共空间设计应遵循下列原则：

（1）通过人行步道系统串联片区内各庭院绿地、公园绿地、公共服务设施及外围郊野公园，并使之与片区内主要道路相衔接，形成环绕和贯穿整个片区的步行网络。

（2）山地住区广场或其他类型的开放空间的布置，应有别于城市平原地区，结合地形地势与自然山野环境布局，不宜单纯追求形态中心。

（3）本片区内的公共空间和公共设施必须为所有人（包括残疾人）提供安全舒适的通道。

7.5 本片区内的景观风景线设计应遵循以下原则：

（1）从整体景观角度出发，对梧桐山山体进行整体培育，形成郁郁苍苍的城市背景。

（2）重点处理盐排高速公路沿线的景观界面，通过建筑群体的组合形成富有节奏和韵律、有层次感的城市天际轮廓线；对深盐路沿线山体进行植被恢复。

（3）建筑形式应与山形地势有机结合，采用错层、跃层、利用地形分层筑台、退台、爬坡、叠落等多种灵活的处理手法。

（4）建筑色彩应与山体绿化和谐映衬，融入绿色山体，不宜使用过于鲜艳的色彩。

图表