项目榜单

| 榜单名称 | 超声波雷达集成化设计与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2023年9月1日 | 计划完成时间 | 2025年9月1日 |
| 榜单具体内容 | ###### 一、芯片参数指标 序号; 内容; 指标. 1; 工作电压; 7-18V. 2; 工作温度; -40℃ ~ +125℃. 3; 通讯功能; DSI3、TCI兼容，软件指令选择. 4; 集成MCU; 32-bit、64kByte Flash或高级程度状态机. 5; 超声波发射、接收、处理一体化; 多级增益及台阶阀值设置. 6; 封装; 4x4mm QFN-24. 7; ESD防护等级; 接触放电：8KV，空气放电15KV;外壳放电25KV. 8; 探测距离; ≥5.5米，标准PVC∮75mm×1000mm. 9; 最大增益噪声; 小于3.0nV. 10; 编码级数; 32级. 11; 功能安全等级; ASIL-B. 12; 驱动电压; 直接驱动100V以上. 13; 车规要求; AEC-Q100. 14; 工作电流; <9mA. 15; Standby功能; 有. 16; 最短盲区; 10cm. 17; 温度传感器精度; ±5º. 18; 发射频率精度; 100Hz. 19; 多普勒功能; 有. 20; 驱动脉冲数; 定频：0~31；编码：0~127. 21; 切割电平; 64阶. 二、关键技术 1.联合自研定制芯片驱动集成，减少外接变压器器件； 2.按提出的性能指标定义芯片； 3.芯片功能实现： 子功能一：ID读写功能； 子功能二：48种编码发射功能，抗干扰能力强； 子功能三：兼容DSI3和TCI两种接口，适应较多客户需求； 子功能四：多普勒功能，可以识别运动物体速度； 子功能五：内置防电源反接功能，无需外接二极管 子功能六：集成DSP或MCU功能，可软件开发，也可EEPROM操作； 子功能七：探测中途中断响应功能； 子功能八：近似零盲区功能； 子功能九：余振频率和阻抗检测功能，有效检测BLOCK； 子功能十：TCI接口电平可设置功能，有效降低EMC辐射。 三、产品化应用方案 随着汽车的普及，装配超声波雷达传感器几乎标配，说明现实应用中存在大量同频干扰，采用编码发射信号，可有效降低同频干扰产生的误报。 现在大部分产品集成在域里实现行泊一体，对功能安全的要求越来越高，一般分配给超声波雷达的要求是ASIL-B，该榜单芯片满足要求。 市场上超声波传感器接口一般有DSI3和TCI两种，各自独立，该榜单设计成兼容两种接口，可以适应各种客户需求； 为降低成本，缩小空间要求，同时为显现差异化，该榜单把驱动集成在ASIC里，实现创新突破。 |
| 榜单效益目标 | 通过以上联合自主开发ASIC，实现供货自给，避免供应链问题；考虑到未来市场技术突破，所涉及技术规格满足未来3~5年不落后；由于所选择芯片厂为国内厂商，成本有优势，预计有20%以上的下降空间。 |  |  |