| 榜单名称 | 储能用铁基聚阴离子型钠离子电池正极材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2022/04 | 计划完成时间 | 2024/04 |
| 榜单具体内容 | 可以提供复合磷酸铁钠正极材料的先进产品，同时对实现不断的迭代更新，在与全球市场竞争中不断保持领先地位。 掌握钠离子电池正极材料工艺路线：复合磷酸铁钠和硫酸铁钠均采用固液两相工艺进行合成，其具体包括液相反应、干燥、烧结以及粉碎等过程，该工艺操作简单、生产效率高、能耗低、批次稳定性好、材料相纯度高、电化学性能优异。 掌握钠离子电池正极材料生产工艺技术特点： 1）精细化液相反应工艺：根据原料粒径、PH、水溶性以及能量大小等参数信息来确定反应釜结构及其对应的工作参数，采用定量进料方式来实现能量利用的最大化。 2）干燥余热循环利用。喷雾干燥尾气温度普遍高于100℃，基于该热量对进风空气进行预热，可以有效降低喷雾干燥过程中约15-17 %的热量损耗。 3）辊道窑气/温调控工艺。材料烧结过程中过量的氮气会带走来自有机碳源分解所产生的部分碳氢化合物，造成碳包覆层的缺失。我们根据各温区箱体体积与气流交换方式等参数，确定了各温区所需最低氮气用量，同时满足了性能的最优化。 所制备的复合磷酸铁钠正极材料应具有如下性能指标：可逆克容量≥100mAh/g，首次效率≥90%，电极压实密度≥ 2.1g/cm3，电芯能量密度≥120 Wh/Kg，循环寿命≥8000次，-30℃容量保持率≥85%。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 材料的批量生产，可解决钠离子电池产业链不完善的卡脖子问题，产品可大规模应用钠离子电池的制造，该电池具有良好的高低温性能、低成本、长寿命和高安全性，是绿色能源储存的关键一环，且能广泛应用在两轮车、三轮车、电动车、特种作业车辆等领域，能极大的促进大规模风光互补及电网储能的应用。项目实现过程中，充分考虑了对资源的需求和环境的影响，工艺路线设计做到零污染排放。 经济效益方面，工信部预计“十四五”末期大规模储能领域电池装机量300 GWh，换算成复合磷酸铁用量是120万吨。电芯售价按照0.8元/Wh，系统集成率按照0.7计算，储能系统产值约2150亿元，正极材料产值约360亿元。 揭榜企业，在该行业有一定产出能力，2023年实现科学向产业的转化，千吨级量产线达成后可完成钠电材料销售千万元以上销售额；2024年-2025年实现产业再扩大，万吨级量产线投产，可实现亿元以上的销售额；2026年以后规划实现十万吨生产基地，产值可达几十亿。 |  |  |

项目榜单