项目榜单

| 榜单名称 | 宇航级金属蜂窝材料的产业化应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | （三）新材料领域/前沿新材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023.09.01 | 计划完成时间 | 2026.08.31 |
| 榜单具体内容 | 一、产业化应用实施步骤 突破在高性能金属铝蜂窝材料行业的卡脖子技术，例如航天着陆器缓冲吸能技术、可回收火箭着陆缓冲、航空发动机封严蜂窝材料、高铁列车碰撞缓冲吸能等场景应用下的高性能点阵结构蜂窝材料，推动宇航级金属蜂窝材料在产业化应用方面的突破与发展。 - 通过政府项目资金及自有资金，招聘技术及研发人员，并结合博士后、院士工作站及研究生基地的人才培养优势，提高公司团队整体技术水平。建立工程技术中心、实验室等创新载体，研发高性能结构功能材料，将其应用于轨道交通、公路等领域的交通缓冲吸能安全防护装备。 - 通过制定详细的技术路线图，加强在关键技术节点上的研究和开发，确保产业化应用能够快速推进和落地。 - 通过结构功能材料及各个领域相应产品的示范性应用，以点带面，对产品进行多渠道推广。 二、技术方案 1、实现高性能结构功能一体化缓冲吸能材料的产业化，蜂窝结构材料年产量达到 5000m³ （1）通过经典力学理论、有限元仿真分析、实验测试等手段研究了铝蜂窝、薄壁管、泡沫金属等材料的准静态压缩变形过程的载荷-位移特性，分析缓冲吸能特性。 （2）提出蜂窝结构动态平均应力计算模型，定义蜂窝结构的质量比吸能和体积比吸能，揭示结构参数对蜂窝结构吸能特性的影响规律。 （3）创新设计出加强型蜂窝结构、折纸型蜂窝结构等新构型，实现高强度铝蜂窝制造技术产业化。 2、材料技术指标 （1）所研制的高性能蜂窝结构材料实现压缩强度10- 40MPa； （2）高度方向尺寸>680mm； （3）力学性能偏差±5%。实现轨道交通领域中的防爬器的产业化，实现年产量500套。 三、核心技术路线： 1、发明基于预成型叠加原理的高强度蜂窝结构制造工艺方法，提出箔材精确预成型的辊压法和冲压法，解决箔材预成型、自动涂胶、自动叠加、加热固化等一系列工艺技术难题，研制出基于预成型叠加原理的高强度蜂窝结构制造成套装备，制造出世界最大尺寸的高强度铝蜂窝结构件，强度一致性、强度范围、环境适应性等指标达到国际先进水平，实现了蜂窝结构强度的定制化设计。 2、发明基于变形补偿原理的高一致性蜂窝结构制造工艺方法，建立蜂窝结构拉伸成型过程中的拉伸力、拉伸变形、侧向收缩变形分析模型，提出平面剪叉联动式侧向收缩变形补偿机构设计方案，解决传统拉伸成型方法存在的强度一致性差、材料利用率低等问题，研制出具有变形补偿功能的高一致性蜂窝结构制造装备，制造出强度一致性优于5%的拉伸成型蜂窝结构件。 3、普通蜂窝结构在压缩变形过程中其平均应力几乎保持不变，但作为汽车侧向碰撞测试蜂窝结构，要求压缩强度随变形量呈线性变化，基于化学腐蚀方法的强度渐变型蜂窝结构制造工艺方法，需建立蚀刻过程蜂窝体提升运动理论分析模型，获得蚀刻液温度、浓度对蚀刻效果的影响规律，解决化学溶液配方与浓度、腐蚀时间、干燥处理等协同控制工艺难题，研制出强度渐变型蜂窝结构化学腐蚀装备，制造出具有良好线性度的强度渐变型蜂窝结构。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本项目执行期内应完成的主要学术指标、技术指标与经济指标： （1）学术指标：申请发明专利 ≥ 3 项 ，申请实用新型专利 ≥ 3 项，授权实用新型专利 ≥2项。 （2）技术指标： 1）金属铝蜂窝强度最大达40MPa； 2）强度一致性≤±5%； （3）经济指标： 1）项目执行期内实现销售收入2亿元以上 ； 2）完成蜂窝结构材料（≥5000m³）产品应用在高铁列车领域2000套，新能源汽车领域5000套、航天着陆器产品500套、国防军工类产品500套 的产业化推广。 |  |  |