项目榜单

| 榜单名称 | 1500MPa级别冷辊压超高强度钢的应用与开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域车身系统 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月 | 计划完成时间 | 2026年8月 |
| 榜单具体内容 | ###### 基于辊压成形存在的问题，要加强超高强钢研究，通过设备、工艺与材料相结合，开发出更高性能的辊压成形零件，使辊压成形的应用面更广，产生更大的经济效益。 ###### 一、项目性能指标要求： ###### 辊压产品的抗拉强度能达到1500MPa，延伸率在5%以上，产品的型面公差在 ###### ±0.5mm以内，产品的生产效率相比于冲压提升接近10%，最终完成一条及以上可变截面辊压产品线的建设。 ###### 二、技术路径： ###### 1.在辊压模具方面研究。 ###### （1）通过成分优化设计，设计优化辊压模具钢满足高强钢辊压所需性能要求的科学合理的化学成分和组织。 ###### （2）研究辊压模具钢在不同工艺条件下碳化物的固溶和析出强化机制，建立辊压模具钢中组织、碳化物结构与成分、工艺和性能的关系，设计出满足技术要求的模具钢。 ###### （3）最终基于完善的模具加工制造团队以及设备，结合CAE仿真技术，开发出能承受1500MPa材料的辊压模具，满足辊压过程中的尺寸和性能要求。 ###### （4）按照相应国内外标准，对辊压模具钢组织与性能进行评价，满足全链条协同制造关键技术在高品质辊压模具钢产业化上的应用推广。 ###### 2.在辊压工艺方面研究。 ###### （1）通过塑形变形理论，研究辊压产品在成形过程中横向扭转与位移变形机制，建立相应的物理本构模型，再结合CAE仿真技术，开发辊压的连续变形工艺，明确零件延成形方向的拉延参数，得到高效率成形设计和成型过程的折弯角度。 ###### （2）开发不同截面的辊压产品，明确产品界面特征与冲击载荷分布匹配规律。 ###### （3）最后基于辊压工艺CAE优化过程进一步延伸，建立塑形变形过程仿真平台。 ###### 3.在辊压材料方面研究。 ###### 通过同材料供应商建立联合开发平台，开发低碳高强材料，在具备1500MPa强度的前提下，保证辊压变形的情况下不开裂。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 首先，与冷冲压相比，辊压成形能带来如下优势： ###### （1）设备投资相对于冲压设备低，生产效率提升接近10%，适合大批量生产，成形速度可达30m/min，制造成本大幅降低。 ###### （2）加工长度以及型面不受限制，可实现连续生产。 ###### （3）材料的利用率高，相比于冲压而言，材料利用率能够提升15%左右。 ###### 其次，通过对辊压模具、辊压工艺以及辊压材料的研发，能够加工出来型材断面结构合理的零件。零件几何尺寸精确，应用的品种零件就变得更加广泛，特别对于电池包市场的蓬勃发展，有利于电池包市场的降本。 ###### 最后，成功研发出能够变截面同时保证高的尺寸精度的1500MPa冷辊压，预计可以带来10000万的营业额。 |  |  |