附件：

盐田区2025年度垃圾转运站及市政公厕除臭设备维护保养服务项目自行采购公告

（征求意见稿）

一、项目基本情况
项目名称：盐田区2025年度垃圾转运站及市政公厕除臭设备维护保养服务

预算金额：人民币陆拾叁万肆仟伍佰陆拾元整（￥634560.00）

最高限价：人民币陆拾叁万肆仟伍佰陆拾元整（￥634560.00）

采购需求：

现有14台垃圾转运站除臭设备和54台市政公厕除臭设备的运营所必须的日常管理及维护保养工作，保证除臭设备长期稳定运行。如遇政策需要，或建设投入使用垃圾转运站和市政公厕除臭设备有增加或减少时，应按实际情况进行调整，服务费用参照《投标单价一览表》对应投标单价按变动后的实际情况计取。

	序号
	名称
	台数
	备注

	1
	双箱垃圾转运站除臭设备
	7
	

	2
	单箱垃圾转运站除臭设备
	6
	

	3
	五箱垃圾转运站除臭设备
	1
	

	4
	市政公厕除臭设备
	54
	


（二）管理要求：每月两次定期对除臭设备进行巡检和添加除臭药剂；每月提供一份巡检报告及巡检记录。

（三）中标后每年需对现有14台垃圾转运站除臭设备更换所有UV灯管及变频，清洗生物洗涤塔，生物填料更换，并将活性炭滤网、UV灯管合法按危险废物进行转移处置，提供相应的废物转移处置合同。

（四）中标后第一年需要免费更换安装54台市政公厕超声波雾化除臭设备（尺寸规格：≥420*120*290mm），安装前需经采购人确认。

（五）对54台旧市政公厕除臭设备进行拆除，并将旧设备运输至采购人指定的存放地点存放。
（六）垃圾转运站除臭设备运营分为：例行维护、一级维护、二级维护。
	维护类型
	维护内容
	维护频次
	备注

	例行维护
	（1）提供并添加生物及植物除臭药剂。
	每月两次
	

	
	（2）设备报警检查。
	
	

	
	（3）检查有无漏水、漏气、漏电现象。
	
	

	
	（4）检查除臭设备有无异响。
	
	

	
	（5）检查除臭设备是否有杂物，是否损坏。
	
	

	
	（6）检查电表、水表、压力表有无异常。
	
	

	
	（7）检查喷嘴是否堵塞。
	
	

	一级维护
	（1）检查喷雾泵润滑油油量表。
	每季一次
	

	
	（2）生物洗涤装置清理。
	
	

	
	（3）维护保养喷淋泵。
	
	

	
	（4）维护保养加药泵。
	
	

	
	（5）维护保养喷雾进水泵。
	
	

	
	（6）维护保养气体取样泵。
	
	

	
	（7）维护保养UV灯管。
	
	

	
	（8）维护保养风幕机。
	
	

	
	（9）维护保养散热风扇。
	
	

	
	（10）维护保养主风机。
	
	

	二级维护
	（1）喷雾泵柱塞清洗。
	每年一次
	

	
	（2）喷淋泵过滤网清洗。
	
	

	
	（3）生物填料更换。
	
	

	
	（4）风幕机清洗。
	
	

	
	（5）风机叶轮清理。
	
	

	
	（6）UV灯管清洗。
	
	

	
	（7）控制柜配件检查。
	
	

	
	（8）在线监测仪表校准。
	
	


（七）保证垃圾转运站和市政公厕除臭设备正常运行：除臭设备及喷淋除臭设备的药剂添加、维修、保养、零部件更换服务、技术运行服务。
（八）保证有充足的植物除臭药剂和生物除臭药剂备用，随时做好应急检查准备。
（九）拟安排的维修人员至少1人具有特种作业操作证（作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业）。应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。特种作业的必须持证上岗，并承担服务过程中的一切意外事故责任。
（十）保证垃圾转运站和市政公厕除臭设备经常处于正常工作状态，如接到维修通知后，需在60分钟内安排技术服务人员赶到现场解决问题。
（十一）对垃圾转运站和市政公厕除臭设备服务进行信息反馈和质量跟踪，并实行相应服务制度。

（十二）垃圾转运站臭气经过除臭设备处理后，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准排放。
本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质要求（由供应商作出承诺声明）；

（二）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；
（三）近三年内无重大违法经营记录以及不处于被禁止参与政府采购活动期限内；未被列为全国法院失信被执行人名单；未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出承诺声明）；

（四）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商作出承诺声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商作出承诺声明）。

如发现上述情形的，供应商资格审查不通过，不得参与本次自行采购活动。
三、其他服务要求
无。

四、供应商提供采购文件主要内容（需盖公章）
（一）采购方案（含供应商基本情况介绍、履行采购项目的工作方式、内容及费用明细等）

（二）供应商基本情况信息表

（三）供应商资质证明材料及联系方式

（四）公司法定代表人的身份证复印件

（五）法定代表人授权委托书

（六）符合资质要求的承诺函

（七）符合项目服务要求的证明材料等

（八）采购人要求的其他材料
五、招标方式
公开征集。

六、评定方式
综合评分法

七、公告期限
XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（具体时间以深圳公共资源交易中心发布的正式采购公告为准）。
八、供应商提交采购文件截止时间、评审时间和地点
（一）提交投标文件截止时间：XX年XX月XX日xx点xx分（北京时间）（具体时间以深圳公共资源交易中心发布的正式采购公告为准）。

（二）投标文件提交方式：通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司盐田分公司）网站上传电子投标文件。

（三）采购评审时间和地点：定于XX年XX月XX日xx点xx分（北京时间）在深圳市盐田区海景二路1025号壹海国际中心9楼901盐田开标室（具体时间和地点以深圳公共资源交易中心发布的正式采购公告为准）。
九、本单位负责对项目的询问、质疑和投诉进行处理
联系人：邓工

联系方式：25228417

地址：深圳市盐田区海山街道海景二路1088号区工青妇活动中心大楼
十、评审评分规则
	评分因素
	评分规则
	权重
	评分

	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
	30
	30

	实施方案
	（一）评分内容：

评审委员会根据投标单位的项目实施方案进行评审，包括但不限于以下方案：

1.维护管理工作计划安排。

2.除臭系统维修方案。

3.垃圾转运站周边空气环境监控措施。

4.维护人员培训。

5.维护管理应急预案处理。

（二）评分依据：

提供以上5点内容得80分，满足任意4点内容得60分，满足任意3点内容得40分，满足任意2点内容得20分，满足任意1点内容得10分，未满足不得分。

在此基础上，专家根据内容的合理性进行评分:

优评分标准:方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，得20分;

良评分标准:方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，得15分;

中评分标准:方案较普通、完整性规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，得10分;

差评分标准：方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。

如评审为差，评审专家须书面说明理由，并记录在档。
	11
	11

	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	（一）评分内容：

考察针对本项目的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，方案内容包括以下内容:

1.项目重点难点分析。

2.针对重、难点的相关应对措施。

3.日常服务的合理化建议。

（二）评分依据：

提供以上3点内容得80分，缺项不得分。在此基础上，专家根据内容的合理性进行评分:

优评分标准:方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，得20分;

良评分标准:方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，得15分;

中评分标准方案较普通、完整性、规范性-般，思路不够清晰，内容合理性般，得10分;

差评分标准:方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。如评审为差，评审专家须书面说明理由，并记录在档。
	11
	11

	质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案

	（一）评分内容：

考察针对本项目的质量(完成时间、安全、环保)保障措施及方案，方案内容包括以下内容:

1.档案管理。

2.服务、人员保障措施。

3.应急突发事件预案。

4.危险废物合规处置保障措施。

（二）评分依据：

提供以上 4点内容得80分，缺项不得分。在此基础上，专家根据内容的合理性进行评分:

优评分标准:方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，得20分;

良评分标准:方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，得15分;

中评分标准方案较普通、完整性、规范性-般，思路不够清晰，内容合理性般，得10分;

差评分标准:方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，不得分。如评审为差，评审专家须书面说明理由，并记录在档。
	11
	11

	违约承诺

	（一）评分内容：

1.服务质量达到招标文件要求；

2.对未能达到的管理要求承担管理责任。

（二）评分依据：

投标人承诺以上全部二项的得100分，要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。
	5
	5

	拟安排的项目团队成员情况
	（一）评分内容：

拟安排的项目团队成员须为投标人自有员工（以社保为准），否则本项不得分。

1.拟安排的项目经理1人（40分）：

具有环保相关专业中级职称证书的，得40分，最高的40分。

2.拟安排的维护人员2人（60分）：

具有废气处理工证书的，每提供一人得30分，最高得60分。

上述1.2项为同一人的，不重复得分，以最高得分计分。

（二）评分依据：

1. .涉及人员社保的，

要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。

2.需提供相关证书扫描件作为评分依据。

若由行业协会/社会组织发证的，还需提供该行业协会/社会组织在中国社会组织政务服务平台查询正常截图（https://chinanpo.mca.gov.cn）。相关证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发。
备注：以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	12
	12

	项目完成（服务期满）后的服务承诺

	（一）评分内容：

1.服务期满后主动离岗。

2.与后续服务公司进行交接。

3.服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。

（二）评分依据：

投标人承诺以上全部三项的得100分，要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。
	3
	3

	投标人同类项目业绩情况

	（一）评分内容：

投标人自2023年1月1日至本项目截标之日内所签订的同类业绩（垃圾转运站或公厕除臭设备维护保养）项目合同（以合同签订日期为准），且经采购单位或被服务单位总体履约评价结果为优或满意或合格的，每提供一份同类业绩得50分，最高得100分。同一项目续签合同不重复计分。

（二）评分依据：

1.要求提供合同关键信息（包括但不限于合同标的、签订时间、双方签章页）作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。

2..要求提供加盖合同甲方公章（或甲方业务章）项目履约评价或验收合格证明文件清晰扫描件。

备注：以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	5
	5

	体系认证情况

	（一） 评分内容：

1.投标人具有质量管理体系认证证书，且认证范围包括除臭设备维护的，得35分；

2.投标人具有环境管理体系认证证书，且认证范围包括除臭设备维护的，得35分；

3.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包括除臭设备维护的，得35分；

以上3项累加计分，最高得100分。

（二）评分依据：

须同时提供有效的认证证书扫描件，及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http://cx.cnca.cn）。

备注：以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	5
	5

	本地化服务能力


	（一） 评分内容：

1投标人在本地（深圳市）设立分公司或售后机构、服务网点、项目部、办公室、办事处等情形，得100分；

2.投标人承诺中标后提供本地化（深圳市）服务，得100分。

（二）评分依据：

1.第一项投标人需提供合作单位或者自身机构的营业执照，或者投标人在本地（深圳市）设立的项目部、办公室、办事处等证明文件；

2.第二项投标人需提供承诺函（格式自拟）。

备注：以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	2
	2

	诚信情况
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。

查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。
	5
	5


