盐田御景佳园项目“8·2”一般物体打击事故防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

盐田区安全生产管理委员会办公室

2024年8月

目 录

一、事故调查基本情况	1

（一）事故调查报告提出的责任追究意见	2

（二）事故调查报告提出的事故防范整改措施	3

二、评估概况	5

（一）成立评估工作组	5

（二）评估时间	5

（三）评估过程	5

三、责任追究意见落实情况	8

（一）行政处罚的情况	8

（二）企业内部处理情况	12

四、事故防范整改措施落实情况	13

（一）深圳市日立电梯工程有限公司	13

（二）深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司	13

（三）深圳市鹏鑫建筑工程有限公司	16

（四）深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	19

（五）深圳市市场监督管理局盐田管理局	23

（六）深圳市盐田区住房和建设局	26

五、存在问题	29

六、评估工作意见及建议	29

（一）评估工作意见	29

（二）工作建议	30

盐田御景佳园项目“8·2”一般物体打击事故防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号）、《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委办〔2021〕4号)和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的有关规定，盐田区安全生产管理委员会办公室组织成立了盐田御景佳园项目“8·2”一般物体打击事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组，对事故的责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

# 一、事故调查基本情况

2023年8月2日11时左右，在盐田区洪安二街与东海四街交汇处盐田四期御景佳园主体工程2栋A座电梯井内，日昇电梯（深圳）有限公司的1名电梯安装人员，在电梯轿厢顶上操作电梯上行时，被坠落的电梯对重块砸中导致死亡，事故直接损失约177万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、市市场监管局盐田管理局组成的盐田御景佳园项目“8·2”一般物体打击事故调查组。

经调查，调查组认定：是一起因未落实电梯安装条件和相关安全措施，现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。2023年10月7日，深圳市盐田区人民政府批复同意事故调查组对事故性质的认定。

- （一）事故调查报告提出的责任追究意见

1.由公安机关对深圳市日立电梯工程有限公司盐田四期御景佳园项目电梯设备安装工程安全员刘书铭依法追究其刑事责任；

2.由区应急管理部门对深圳市日立电梯工程有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚；

3.由区应急管理部门对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚；

4.由区住房和建设部门对深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚；

5.由区住房和建设部门对深圳市鹏鑫建筑工程有限公司依据相关法律法规对其进行处理；

6.由区住房和建设部门对深圳市恒浩建工程项目管理有限公司依据相关法律法规对其进行处理；

7.由区应急管理部门对深圳市日立电梯工程有限公司盐田、大鹏区片项目负责人张森汉按照相关法律法规对其进行行政处罚；

8.由区应急管理部门对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司总经理、主要负责人邓志松按照相关法律法规对其进行行政处罚；

9.由区应急管理部门对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司电梯安装班长陈勇军按照相关法律法规对其进行行政处罚；

10.由区住房和建设部门对深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司盐田四期御景佳园项目副总监魏建勋按照相关法律法规对其进行行政处罚；

11.由深圳市鹏鑫建筑工程有限公司对盐田四期御景佳园项目总承包单位项目经理谢金华依据企业相关制度进行处理；

12.由深圳市恒浩建工程项目管理有限公司对盐田四期御景佳园项目监理单位项目总监陈安顺依据企业相关制度进行处理；

13.由深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司对盐田四期御景佳园项目现场负责人明庭彬依据企业相关制度进行处理。

- （二）事故调查报告提出的事故防范整改措施

1.深刻吸取事故教训。事故相关责任单位根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施；严查单位存在的生产安全事故隐患，开展相关安全评价并提交评价结果，不断提高电梯安装施工的安全管理水平，防范事故的再次发生；

2.加强电梯施工管理。电梯安装施工单位应认真落实本单位的安全生产主体责任，安装施工项目严格按安全管理需要配备安全管理人员，坚决杜绝安全管理人员不到位，不履职的现象，单位应严格项目安全工作考核管理，加强安全监督巡查，确保电梯安装施工安全；

3.加强安装条件收验。电梯安装土建条件是保证电梯安全安装运行的重要因素之一，针对此次事故存在的问题，牵头单位应制定详尽的验收制度、程序，各相关单位应紧密配合，主体明确，监督到位，交接手续齐全；针对电梯安装土建条件要求，逐点逐条全面检查核对，对电梯井道内的凸出物等影响安装运行的隐患及时排查发现并排除，杜绝验收流于形式、检查走过场，切实把验收交接工作做扎实；

4.确保安装工艺质量。电梯安装施工单位应严格按照相关安装工艺要求开展施工，特别是电梯对重块的安装，吸取此次事故的教训，严格落实固定措施，确保对重块稳固，杜绝坠落风险，且要举一反三，搞好安装过程隐患排查工作，杜绝事故发生；

5.加强项目协调管理。电梯安装施工是整个施工项目的一部分，项目建设单位、总包单位、电梯安装单位、监理单位应厘清安全管理职责，加强管理、协作和配合，按照各自的职能分工负责，严格履行安全管理责任，杜绝不履职、不到位、互攀互靠、敷衍了事等情况，提高施工项目整体的安全管理水平；

6.理顺电梯安装监管职责。区建设主管部门、特种设备监管部门应加强沟通协作，根据国家相关法律、法规，结合深圳经济特区相关条例，进一步理顺电梯安装施工阶段的安全监管职责，从施工企业的资质、安全管理体系、现场安全管理、施工人员操作等方面，依职责严格实施监督管理，补齐电梯安装施工安全监管的空白，强化施工工地电梯安装施工监管责任，有效压降建筑施工生产安全事故。

# 二、评估概况

- （一）成立评估工作组

根据盐田御景佳园项目“8·2”一般物体打击事故防范整改措施和责任追究落实情况评估工作的需要，我们成立了以区安委办牵头区应急管理局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、市市场监管局盐田管理局及技术专家组成的事故评估工作组。

- （二）评估时间

根据《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的要求，评估工作组于8月份正式开展评估工作，分别开展了资料审查、座谈问询及查阅文件等工作；由于事发工程已完工并撤离，评估组于8月18日-25日针对事故所体现的问题，抽查了其他3家工地现场。

- （三）评估过程

1.资料审查:对照事故调查报告提出的建议和结案文档资料，对深圳市日立电梯工程有限公司、日昇电梯技术工程（深圳）有限公司、深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司、深圳市鹏鑫建筑工程有限公司、深圳市恒浩建工程项目管理有限公司、深圳市盐田区住房和建设局、深圳市市场监督管理局盐田管理局提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行资料审查；

2.座谈问询：了解深圳市日立电梯工程有限公司、日昇电梯技术工程（深圳）有限公司、深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司、深圳市鹏鑫建筑工程有限公司、深圳市恒浩建工程项目管理有限公司、深圳市盐田区住房和建设局、深圳市市场监督管理局盐田管理局整改工作开展情况。

3.查阅文件：

（1）核实公安机关对深圳市日立电梯工程有限公司盐田四期御景佳园项目电梯设备安装工程安全员刘书铭依法追究其刑事责任落实情况；

（2）核实区应急管理部门对深圳市日立电梯工程有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（3）核实区应急管理部门对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（4）核实区住房和建设部门对深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（5）核实区住房和建设部门对深圳市鹏鑫建筑工程有限公司依据相关法律法规对其进行处理落实情况；

（6）核实区住房和建设部门对深圳市恒浩建工程项目管理有限公司依据相关法律法规对其进行处理落实情况；

（7）核实区应急管理部门对深圳市日立电梯工程有限公司盐田、大鹏区片项目负责人张森汉按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（8）核实区应急管理部门对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司总经理、主要负责人邓志松按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（9）核实区应急管理部门对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司电梯安装班长陈勇军按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（10）核实区住房和建设部门对深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司盐田四期御景佳园项目副总监魏建勋按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（11）核实深圳市鹏鑫建筑工程有限公司对盐田四期御景佳园项目总承包单位项目经理谢金华依据企业相关制度进行处理落实情况；

（12）核实深圳市恒浩建工程项目管理有限公司对盐田四期御景佳园项目监理单位项目总监陈安顺依据企业相关制度进行处理落实情况；

（13）核实深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司对盐田四期御景佳园项目现场负责人明庭彬依据企业相关制度进行处理落实情况。

4.走访核查：由区应急管理局、区住房和建设局及评估组专家结合事故相关问题的普遍程度，举一反三落实该问题在3家施工工地现场（盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目）的整改工作情况。

# 三、责任追究意见落实情况

根据事故调查报告提出的处理、处罚建议，评估组对本次事故责任追究具体落实情况如下：

- （一）行政处罚的情况

1.刘书铭：男，29岁，深圳市日立电梯工程有限公司盐田四期御景佳园项目电梯设备安装工程安全员，未认真履行电梯井土建工作面的检查交接验收，在未发现并排除井道壁上存在凸出物安全事故隐患，未确认符合要求的情况下，盲目通过验收并开始安装施工；电梯安装现场安全监管缺失，未及时排查电梯安装中存在的生产安全事故隐患，对事故负有直接责任。

深圳市盐田区安全生产管理委员会经查刘书铭涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定；

深圳市盐田区安全生产管理委员会根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》于2023年10月10日将有关材料移送到盐田公安分局立案侦查。

2.深圳市日立电梯工程有限公司（电梯安装施工单位）：未落实本单位的安全生产主体责任，对电梯安装项目疏于监管，未尽到安全指导和监管责任，项目相关管理人员不到位、不履职；未认真组织电梯井土建工作面验收，在未落实全面检查的情况下盲目通过验收；安装现场安全管理缺失，未有效组织开展日常安全检查，及时排除存在的安全生产隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年11月10日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2023]37号，对深圳市日立电梯工程有限公司给予人民币350000元(叁拾伍万元整)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

3.日昇电梯技术工程（深圳）有限公司（电梯安装劳务单位）：未履行本单位的安全生产主体责任，施工现场安全管理缺失，项目安全管理人员不到位、不履职；对电梯安装条件未认真检查确认，盲目安装施工；未按规定对电梯对重块进行固定；施工现场未认真开展安全隐患排查，及时发现并消除对重块与井壁凸出物剐蹭的生产安全事故隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年11月10日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2023]40号，对日昇电梯技术工程（深圳）有限公司给予人民币350000元(叁拾伍万元整)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

4.深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司（建设单位）：未与深圳市日立电梯工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；未落实电梯安装施工中土建验收安全生产工作的统一、协调管理。

深圳市盐田区住房和建设局于2023年11月2日下达《施工质量安全违规行为记分通知书》440308-JS-2023-001，对深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司给予：扣分10分处罚。

5.深圳市鹏鑫建筑工程有限公司（总包单位）：未提供符合电梯安装要求的井道，电梯井道土建交接验收未认真检查电梯井道存在的凸出物安全隐患；未有效统筹项目施工现场安全管理。

深圳市盐田区住房和建设局于2023年10月24日下达《施工质量安全违规行为记分通知书》2023-006，对深圳市鹏鑫建筑工程有限公司给予：扣分5分处罚。

6.深圳市恒浩建工程项目管理有限公司（监理单位）：未认真落实电梯井道土建工作面验收工作，对电梯安装施工安全监理不到位。

深圳市盐田区住房和建设局于2023年10月24日下达《施工质量安全违规行为记分通知书》2023-006，对深圳市恒浩建工程项目管理有限公司给予：扣分10分处罚。

7.张森汉：男，44岁，深圳市日立电梯工程有限公司盐田、大鹏区片项目负责人，对本区片电梯安装项目疏于管理，未有效监督检查本区片的安全生产工作，及时排查项目存在的安全管理人员不到位、验收流于形式、安装违反规定等安全生产事故隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年11月10日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2023]36号，对项目负责人张森汉给予人民币50123.22元(五万零壹佰贰拾叁元贰角贰分)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

8.邓志松：男，38岁，日昇电梯技术工程（深圳）有限公司总经理、主要负责人，未建立健全本单位的全员安全生产责任制，对电梯安装施工疏于安全管理；未有效督促检查本单位的安全生产工作，及时消除本单位项目存在的电梯安装条件不落实、交接验收不仔细、施工人员违规安装操作等生产安全事故隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年11月10日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2023]39号，对主要负责人邓志松给予人民币65420元(陆万伍仟肆佰贰拾元整)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

9.陈勇军：男，29岁，日昇电梯技术工程（深圳）有限公司电梯安装班长，未认真对电梯井道进行验收，发现并消除电梯井壁上存在的凸出物隐患；未认真对电梯安装现场安全监督检查和隐患排查，发现并消除存在的对重块未固定安全生产事故隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2023年11月10日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2023]38号，对公司电梯安装班长陈勇军给予人民币12183元(壹万贰仟壹佰捌拾叁元整)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

10.魏建勋：男，35岁，深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司盐田四期御景佳园项目副总监，未与电梯安装施工单位签订安全管理协议，明确安全管理职责，对电梯安装项目的电梯井道土建验收协调管理不到位，未尽到对电梯安装项目安全工作统一协调管理职责。

深圳市盐田区住房和建设局于2023年11月2日下达《施工质量安全违规行为记分通知书》440308-JS-2023-001，对魏建勋给予：扣分10分处罚。

- （二）企业内部处理情况

1.谢金华：男，39岁，深圳市鹏鑫建筑工程有限公司盐田四期御景佳园项目总承包单位项目经理，对电梯安装分包项目安全管理不到位，未认真开展电梯安装项目施工的安全检查。

深圳市鹏鑫建筑工程有限公司于2023年9月15日发布处罚公示《鹏鑫建筑安全[2023]2号》，对项目经理谢金华进行全公司通报批评，一年内不允许晋升。

2.陈安顺：男，38岁，深圳市恒浩建工程项目管理有限公司盐田四期御景佳园项目监理单位项目总监，责任心不强，未对电梯安装施工方案审核，未监督电梯井道土建工作面交接验收，项目监理不到位。

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司于2023年10月30日发布处罚公示《深恒字[2023]8号》，决定对项目监理部项目总监陈安顺给予严重警告，取消当年度绩效奖金。

3.明庭彬：男，34岁，深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司盐田四期御景佳园项目现场负责人，未有效协调相关单位对电梯井道土建验收，及时发现存在的安全隐患；日常安全检查不到位。

深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司于2023年8月15日发布处罚公示《佳兆业集控人字[2023]189号》，决定给予项目现场负责人明庭彬先生通报批评，并扣除第三季度绩效分10分。

# 四、事故防范整改措施落实情况

根据事故调查报告提出的整改措施，评估组对相关单位逐一对照落实情况如下：

- （一）深圳市日立电梯工程有限公司

公司事后根据要求对本单位的生产现状进行了安全评估，出具了安全评估报告；事后该公司尚未开展新的外包业务，但是补充了对第三方安全管理制度，加强了对外包业务施工队伍的资质和安全生产条件的审查；对本单位的电梯安装加强了安全管理及日常监管等，保证了电梯安装施工安全条件。

- （二）深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司

1.强化健全公司安全管理体系，有效落实安全主体责任

- 深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司强化健全公司责任体系，加强所有在建项目危大工程安全检查工作。在工程建设过程中严格执行停复工检、安全日检、周检、月检及季度检查制度、节假日前后及极端天气条件下专项检查，并定期组织公司巡检，确保各项目安全有序生产;

- 公司及项目深刻汲取事故教训。约谈事故相关单位管理层，要求各责任单位严格落实安全生产责任制，通过“层层负责，人人有责，各负其责”的安全生产工作格局，提高整体安全管理水平，强化安全管理与防控机制。堵塞安全管理漏洞，从根本上消除事故隐患;

- 公司已组织开展警示教育，深入透彻分析事故发生的原因及所造成的危害，使全员深刻认识到安全生产必须警钟长鸣。常抓不懈，要从思想意识上找原因、从自身管理中找不足，切实履行好岗位职责。增强各级人员的安全意识和红线意识。

2.加强项目现场管理

- 项目部组织监理、施工单位对现场安全隐患进行全面排查，建立安全隐患排查台账，做到了“定人、定时、定措施”对隐患部位进行消除;

- 项目部组织督促监理人员对现场管理人员及作业人员进行教育交底，切实落实“安全早晨会、晚班会”制度，教育合格后方可上岗;

- 要求监理单位严格执行危大工程施工作业验收制度，确保危大工程实施全过程监管到位;

- 严格落实特种作业人员审批制度，确保现场特种作业人员人证合一，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律情况发生;

- 进一步完善安全检查制度，明确重点部位、危险岗位，狠抓检查情况，分级管控，对项目现场易发生伤亡事故的施工部位、现场防护设施、施工机械设备防护装置以及季节性防护措施等进行检查，及时督促整改并总结经验教训，切实做到预知危险，消除隐患。

3.加强项目协调管理

项目加强对监理单位的监督管理工作，要求监理单位现场监理人员认真履行监理的安全监管职责，切实落实各级安全监管责任，认真履行监理旁站职贵，及时发现并制止施工人员的违规行为，及时发现物的不安全状态，切实督促责任单位及时有效的完成安全隐患整改工作，认真落实工程安全监管义务。

- 要求项目总监要牢固树立安全红线意识，积极督促施工单位有效落实企业安全生产主体责任，加强现场安全管理;

- 强化各专业监理工程师对监理范围，监理职责的认知，强化监理单位对现场违规作业行为、违章指挥、违反劳动纪律现象的监管力度，加强现场管理，及时采取有效防范措施和制止现场各种违规行为。

要求监理单位加强对施工总承包单位、各专业分包单位安全监管，加强施工过程验收、工序交接安全查验及工作面移交工作管理，杜绝出现以包代管现象。

- （三）深圳市鹏鑫建筑工程有限公司

1.强化健全公司安全管理体系，有效落实安全主体责任

- 深圳市鹏鑫建筑工程有限公司强化健全公司责任体系， 加强所有在建项目危大工程安全检查工作。在工程建设过程中严格执行停复工检、安全日检、周检、月检及季度检查制度、节假日前后及极端天气条件下专项检查，并定期组织公司巡检，确保各项目安全有序生产;

- 事故发生后，项目全部停工，每天组织现场所有分包单位作业人员到总包会议室重新进行安全教育工作，总承包单位、 监理单位全程参与交底，给作业人员灌输安全第一的思想，使全员深刻认识到安全生产必须警钟长鸣，常抓不懈。要从思想意识上找原因、从自身管理中找不足，切实履行好岗位职责。 增强各级人员的安全意识和红线意识;

- 公司及项目深刻汲取事故教训。事故发生后，约谈事故相关单位管理层，要求各责任单位严格落实安全生产责任制， 通过“层层负责，人人有责，各负其责”的安全生产工作格局， 提高整体安全管理水平，强化安全管理与防控机制。堵塞安全管理漏洞，从根本上消除事故隐患;

- 停工期间项目部排查现场所有分包单位进场的资料是否齐全，检查总承包单位是否与分包单位签订安全生产协议、临时用电安全协议、消防安全管理协议、保险等相关资料。

2、加强项目现场管理

- 复工前项目部联合监理、建设单位、各分包单位对现场安全隐患进行全面排查，建立安全隐患排查台账，做到了“定人、定时、定措施”对隐患部位进行消除，隐患未消除不复工;

- 项目部组织督促监理人员对现场管理人员及作业人员进行教育交底，切实落实“安全早晨会、晚班会”制度，教育合格后方可上岗;

- 复工前，总承包单位联合监理、建设、电梯安装单位， 对现场井道重新组织了验收，及时消除了安全隐患;

- 项目部严格落实特种作业人员审批制度，确保现场特种作业人员人证合一，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律情况发生;

- 进一步完善安全检查制度，明确重点部位、危险岗位， 狠抓检查情况，分级管控，对项目现场易发生伤亡事故的施工部位、现场防护设施、施工机械设备防护装置以及季节性防护措施等进行检查，及时督促整改并总结经验教训，切实做到预知危险，消除隐患。

3、加强项目协调管理

- 总承包单位要求所有分包单位必须切实落实各级安全生产责任，服从总包单位的安全管理。施工作业过程中及时发现并制止施工人员的违规行为，及时消除安全隐患，认真落实工程安全管理责任;

要求各分包单位狠抓安全生产责任制的有效落实，将各项安全工作落到实处，同时加大对工人的人文关怀和安全生产法律、 法规、安全事故警示的宣传，提高工人的安全意识和责任意识， 从根本上做好公司的安全生产工作，最大限度地降低意外事故发生的频率，同时将对安全生产事故应急救援预案进行重新审视，严格按照预案做好日常应急演练，举一反三，加强甲分包及专业分包的安全管理工作，防范类似的安全事故再次发生;

6.加大对施工单位安措费的投入，并做好监督检查工作，加大企业安全生产设施和相关设备、防护用品的投入，检查施工单位的措施费使用计划及使用情况，确保人力、资金、物资配置到位;

7.严格落实安全隐患排查制度。强化质量安全检查，牵头组织各单位进行日常检查，周期性检查，不定期专项检查，全面落实隐患排查治理，建立周、月、季度质量安全检查、节假日前后质量安全检查等制度。

- （四）深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

1.深刻吸取事故教训,落实整改

1）进一步提高政治站位,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持以对人民群众生命安全高度负责的态度,强化做好安全生产工作的政治责任感、紧迫感,认真落实好安全生产“一线三排”工作要求,全力保障人民群众生命安全；

2）不折不扣完成好今年省、市,及区住建局部署的各类安全检查的工作任务。要认真学习、深化落实政府相关文件要求,明确安全专项检查各项任务,认真开展安全专项检查和安全隐患排查治理,建立清单台账,做到底数清、情况；

3）切实担负起监理主体责任。举一反三,开展排查整改, 对所有工程全部排查一遍。对检查发现的问题及时整改,明确对责任人员具体处理意见和情况；

4）建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

5）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；

6）设置安全生产管理机构，项目按照有关规定配备安全监理人员；

7）对在监项目施工单位管理人员资格进行核查，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员资格须经住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格；

8）核查施工特种作业人员资格，施工特种作业人员须经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

9）督促施工管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；

10）检查督促施工单位依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；

11）对施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行检查，须符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

12）检查督促施工单位做好职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；

13）对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节，检查督促施工单位做好预防、监控措施和应急预案；

14）检查督促施工单位建立完善生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；

15）法律、法规规定的其他条件。

2.加强现场安装条件验收

安装前应履行施工作业面的书面交接手续程序。根据合同、 规范及现场协议，落实交接验收标准。安装前的作业面交接验收意义重大，能避免责任不清，减少安装过程中发现由于安装条件欠缺造成的停工，减少与其他专业的交叉作业影响等。主要交接内容如下:

- 机房交接，应复核机房尺寸、预留洞定位尺寸，以及机房施工完成情况核查。安装时，机房屋面防水，室内刷白，门窗安装，机房楼梯等应已完成施工。

- 井道与安装条件移交验收

主要包括:电梯呼叫盒洞、电梯门洞等的尺寸偏差，井道施工孔洞封堵情况，井道壁钢筋头等凸出物清理情况，井道垂直度与内净尺寸偏差等施工质量复核。安装条件方面，要检查电梯门洞口的安全防护措施的可靠性(一般由土建施工方提供)，楼层垃圾、杂物的清理(防止井道施工时高空落物)情况。

- 电梯门洞口的二次处理。设计预留电梯门洞口宽度往往较大。因此在电梯安装前须二次补做洞口，一般做成喇叭口状。此项工作的工作量大，且从安全考虑不应与电梯安装交叉施工，应督促在电梯安装前完成。

- 电梯井道底坑验收

验收重点:电梯底坑积水、垃圾清理情况，防水处理效果(无渗漏)，底坑排水设施安装情况等。特别强调:底坑排水设施的完善，能有效避免施工用水灌入电梯坑损坏电梯设备。验收标准:排水预埋管道疏通良好，排水设备应安装到位，保证积水时能启动排水，最好安装自动排水装置。

3.加强项目协调管理

- 进场前的工作协调

安装人员进场前，电梯安装项目部主管人员应与建设单位、 监理单位、总包单位做好沟通，交流施工计划和进展信息，督促相关方按合同规定完善电梯安装所需条件。如:设备进场堆放场地的准备，建设方或总包方垂直运输设备的协调准备等。同时，了解建设方、总包方管理模式和沟通渠道，与总包等相关方签订现场安全管理协议，协商解决水电供应问题，并签订使用协议。

技术协调方面，应密切关注电梯井道、机房等结构主体施工质量，复核查看安装条件是否落实，是否存在施工错误等。发现问题及时通知建设单位处理，防止后期发生无法更改的错误。

- 开工准备的工作协调

根据项目规模及现场情况，组建电梯安装项目部。编制电梯安装施工组织设计，根据总分包单位进度计划、电梯安装合同等条件，制定电梯作业计划与专业的配合计划。办理开工申请手续，组织设备进场。

- 安装过程协调管理。电梯安装过程中，电梯安装单位服从总包和建设方的统一管理。项目经理应做好与其他现场施工单位的现场协调，及时化解矛盾。加强安装人员的培训和管理， 加强自律，减少与各参建方的管理或施工人员之间的摩擦，避免人为制造障碍。强化安全文明施工，妥善垂直运输协调，及时处理现场零星作业配合，以及规范水电使用管理等。建设单位、监理单位、总包总包单位以及电梯安装单位相互配合，相关管理人员到岗履职，严格履行各自的安全管理责任，确保施工安全。

- （五）深圳市市场监督管理局盐田管理局

1.电梯安装安全监管职责已由相关法律法规明确

- 建设工程工地电梯安装由负责工地建设安全监督管理的行政部门依照相关法律、法规实施安全监督管理是法律法规的明文规定。《深圳经济特区特种设备安全条例》第四条第二款对此作了特别规定:“建设工程工地电梯安装以及建设工程工地所用起重机械、场(厂)内专用机动车辆的安装和使用，由负责工地建设安全监督管理的部门依照相关法律、法规实施安全监督管理”，包括建设工程工地电梯安装在内的多种法律事由依法由建设部门实施安全监督管理。

- 根据《市法制办关于印发行政执法协调意见书的通知》(深法制函[2016]J670号，以下简称《通知》),建设工程工地电梯安装由建设行政主管部门实施安全监督管理符合相关法律、法规、规章和规范性文件管理规定。首先，《通知》对建设工程工地电梯安装安全监管职责予以明确:建设工程工地电梯安装由建设行政主管部门实施安全监督管理。其次，《通知》对“建设工程工地电梯”的类别进行了明晰:《深圳经济特区特种设备安全条例》第四条第二款所规定的“建筑工程工地电梯”不是专指某种特定类别的电梯，而是处于“建筑工程工地”的各类电梯的统称。再次，《通知》对工地电梯施工告知受理行为的法律属性进行了明确:特种设备安全监管部门发出受理回执所对应的管理事项为特种设备施工告知，该告知行为是特种设备施工单位的一项法定义务；特种设备施工告知不是行政许可，无需核准；特种设备施工告知本质上不是直接管理行为，而是获取管理信息的行为；特种设备安全监督管理部门对“建筑工程工地电梯”施工告知予以受理的行为并非表明其安全监督管理责任归属于特种设备安全监督管理部门；特种设备施工告知没有免除负责工地建设安全监督管理的相关部门的安全监管责任。

- 既有住宅加装电梯、老旧电梯更新改造等零星小散工程工地电梯安装亦属建设工程工地电梯安装范畴，同时根据零星小散工程安全生产相关管理规定已明确安全监管职责。《盐田区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》(盐田区人民政府办公室2019年11月26日印发，有效期3年，暂未出台新修订的规定，建议按老办法执行。)第八条规定:“各街道办事处、中英街管理局对辖区内小散工程和零星作业履行以下职责:(一)负责具体组织实施街道辖区小散工程和零星作业的安全生产管理工作，落实辖区小散工程和零星作业安全生产纳管和常态化监管”。第十三条规定:“根据《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》的规定，小散工程安全生产的执法查处职责纳入街道综合执法职责范围，由街道综合执法机构根据建设工程安全生产管理方面的法律、法规、规章，依照市、区住建部门下发的执法相关指引对小散工程安全生产违法行为进行查处。”

2.市场监管部门依法履行电梯安装施工告知受理、使用登记办理及使用安全监管职责

依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定: “特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门”、《深圳经济特区特种设备安全条例》第十七条规定:“特种设备投入使用前，使用单位应当按照国家有关规定向特种设备安全监管部门提交相关资料，办理使用登记”及《深圳经济特区电梯使用安全若干规定》第三条规定:“市市场监管部门是电梯安全监督管理部门(以下称电梯安全监管部门)，依法对电梯使用安全实施监督管理。住房建设、交通运输以及其他有关部门在各自职责范围内负责电梯使用安全监督管理工作”等规定，市场监管部门依法负责电梯安装施工告知受理、使用登记办理及使用安全监管。

3.电梯安装工程属于建筑工程的分部工程，施工安全要求可参照相关规范执行

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)等相关标准规范，电梯安装工程属于建筑工程的分部工程，包括电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程、液压电梯安装工程、自动扶梯和自动人行道安装工程。关于电梯安装工程施工安全方面的要求，可以参照《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310)等规范的要求执行。

- （六）深圳市盐田区住房和建设局

1.汲取教训，强化部署

一是事故发生后，苏峰副区长、区住房和建设局吴飞虎局长、工程质量安全监督中心陈恭主任第一时间带队赶赴施工现场进行处置、部署，我局当天立即发出责令停工整改通知书，要求项目全面停工，全面检查并整改现场的所有隐患；二是8月4日，区安委办组织召开“8·2事故警示会”，苏峰副区长、吴飞虎局长在会上强调各单位要深刻汲取事故教训，切实履行安全生产责任，坚决清除安全隐患，坚持“四不放过”原则，对现场管理不到位或管理人员严重失职行为的，依法依规、从严从重处罚。

2.举一反三，扎实开展安全隐患排查整治

一是盐田御景佳园项目“8·2”一般物体打击事故发生以来，我局立即组织，全员压上一线，开启“5+2”，“白加黑”工作模式，对包括事故工地在内的辖区所有项目开展全覆盖监督检查，截至目前共出动监督人员2490人次，检查498个项目，发现安全隐患2737个，发出责令整改通知书379份，停工整改通知书18份，监督检查意见书4份，首次监督告知书11份，省厅扣分通知书288份，不良行为黄色警示34份，全力扭转辖区建筑施工领域安全生产形势。二是针对事故暴露的预防高坠、物体打击隐患突出问题，我局高度重视，今年以来持续开展防高坠、临电消防、防风防汛等全覆盖专项检查，目前防高坠专项检查已进入第4轮检查并将继续持续开展，对安全生产责任落实不到位的工地，严格按照法律法规采用停工整改、省动态扣分、红黄色警示、行政处罚等铁腕手段予以严惩。

3.加强监督，督促企业落实事故防范措施和整改

一是我局依据事故调查报告对建设、监理、施工单位进行约谈并进行省动态扣分，对建设单位项目负责人进行省动态扣分，督促建设、监理、施工单位依据企业管理制度对相关人员进行严肃处理，要求深刻吸取事故教训，督促全面落实安全生产主体责任，制定防范和整改方案，落实管控措施，严查安全生产事故隐患，依规开展安全评价，防范事故的再次发生；二是督促建立以主要负责人为核心的全员安全生产管理责任制，建立完善“三层三级”的施工安全联检制度，持续开展100%全覆盖检查，对照整治重点逐一自查整改；三是加强安装条件验收管理，完善验收制度及程序，针对电梯安装土建条件要求，逐点逐条全面核查核对，及时排查清除影响安装运行的风险隐患，严禁验收流于形式、检查走过场。四是强化项目协调管理，要求建设、监理、总包及分包单位厘清安全管理职责，切实履行安全管理责任，加强管理、协作和配合，杜绝不履职、不到位、互攀互靠、敷衍了事情形，提高施工项目整体的安全管理水平；五是要求监理单位有效履行监理的安全监管职责，加强监理人员的管理，切实落实各级安全监管责任，有效履行旁站职责，及时发现并制止施工人员的违规行为，认真落实工程安全监管义务；六是督促建设、监理及施工单位建立事故防范措施并提交整改报告。

4.下一步工作

我局将进一步加强各项安全管理措施，消除安全隐患：一是督促各项目工地全面落实“8·2”一般物体打击事故防范措施，确保各项要求落实到位；二是推动总承包单位制定对现场所有工人常见的不规范行为的奖惩制度，直接对工人违规行为进行处罚，强化工人安全生产意识；通过对典型案例重拳出击、严肃处罚，全区通报批评，达到“查处一个、震慑一片、带动一方”的效果，以严格监管形成反压态势，提升行业安全管理水平；三是进一步加强节假日期间施工安全管理，在中秋、国庆、元旦、春节、五一、端午等重要节假日及重大活动期间，落实“原则上危大工程非必要不施工”和“节假日继续施工必须落实提级管控措施”要求，企业负责人带队检查，项目关键岗位人员在岗履职，确保施工安全。四是查漏补缺，配合应急管理、市场监管等部门完善特种设备安全监管制度，开展建筑工地电梯设备安全联合监督检查，切实发挥行业监管合力，全面排查风险隐患，防范类似事件再次发生。

# 五、存在问题

评估组结合电梯安全事故相关问题，举一反三对盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目工地电梯安全进行了实地检查，发现电梯安全方面存在部分问题，如盐田小梅沙湾畔家园项目存在未见电梯的安全生产投入计划、电梯的风险清单缺失、未见1#电梯的“施工物资产品进场检查验收记录”等问题。

# 六、评估工作意见及建议

- （一）评估工作意见

经过事故评估组对相关单位开展资料审查、座谈问询、查阅文件、现场走访核查，相关部门及事故相关单位均按事故调查报告要求落实了处罚和处理建议，相关单位落实了事故调查报告的责任追究、事故防范和整改措施。

- （二）工作建议

经现场走访核查盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目工地，发现在电梯安装施工安全管理中仍然存在一些问题，请区住建部门举一反三，吸取“8·2”事故教训，尽快督促问题整改，加强辖区施工现场的高处作业安全监管，杜绝“8·2”事故类似问题存在。