医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 中医定向透药治疗仪 | 经费来源 |  | 开办费 |  | 购置数量 | 7台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 3.01万 | 是否进口 |  |  |  | 否 |  |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  | 7 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 理疗电极 |  | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 发热片 |  | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 电极连 |  | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 二、配套耗材： 1.是否专机配套耗材 ☑是 □否；2.是否可单独收费 ☑是 □否；3.是否医保付费 ☑是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  | 单人份价格 |  | 收费项目及标准 |  |  |  |
| 1 | 理疗电极片 |  |  |  | 中医定向透药 24元 |  |  |  |
| 医保办核实耗材意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度强度调节分为1～5级，热输出达到稳态后，最高温度≤57°C，超过57°C时，应自动停止加热；温度升高到60°C，应切断电源； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 治疗仪中频基波波形为中频脉冲方波，输出频率为1250Hz～ 4000Hz,误差范围 为±10%； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低频调制输出频率为1Hz～ 440Hz，误差范围为±10%.低频调制波形正弦波、方波、三角波、锯齿波； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 最大输出电流不大于100mA;输出强度：0～99级可调； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 触摸显示屏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机质保3年，终身维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |